آزمايش سوم:اسپكترومتر

هدف آزمايش: تعيين ضريب شكست منشور، آب، تعيين ضرايب كوشي و رسم منحني پاشندگي

وسايل لازم: اسپكترومتر، لامپ جيوه، منشور شيشه اي ومنشور پرشده از آب

شرح و تنظيم دستگاه: اسپكترومتر يكي از مهمترين وسايل آزمايشگاهي است كه در موارد مختلف از ان استفاده مي شود. نوع ساده اين دستگاه در شكل زير نشان داده شده است.

در كل اسپكترومتر از دوقسمت دوربين و كليماتور (جمع كننده)تشكيل شده است. دوربين داراي چشمي و تلسكوپ مي باشد.

قسمت هاي هاي مختلف اسپكترومتر و نحوه تنظيم آن به شرح زير مي باشد.

الف:چشمي تلسكوپ

چشمي تلسكوپ از چند عدسي تركيب شده و تار مويي به شكل بعلاوه در آن ديده مي شودكه از آن براي تنظيم و پيدا كردن موقعيت خطوط طيفي يا شعاع دريافتي استفاده مي شود. براي تنظيم آن بايد با تلسكوپ به ناحيه روشن نگاه كرده و با حركت چشمي علامت مذكور را به طور واضح ملاحظه كنيد.

ب:تلسكوپ

وسيله اي  است كه مي توان با آن با راحتي شعاع مورد آزمايش را ملاحظه نمود. اين دستگاه شامل سه پيچ تنظيم مي باشد. مطابق شكل پيچ شماره 2 براي تنظيم تلسكوپبوده و ازپيچ هاي 6و8 به ترتيب براي بالا و پايين آوردن و سفت كردن تلسكوپ استفاده مي شود.براي تنظيم، آنرا در سمت در سمت دوري قرار داده و بوسيله پيچ هاي تنظيم تصوير جسم دور را بطور واضح ملاحظه كنيد. علاوه برهيچ هاي فوق، پيچ كوچكي نيز وجود داردكه براي حركات كوچك تلسكوپ به كار ميرود. موقعيت تلسكوپ را مي توان توسطورنيه اي كه برآن متصل است تعيين كرد.

ج: كليماتور

به وسيله كليماتور شعاع موازي با عرض دلخواه تهيه مي شود. براي تنظيم كليماتور شكاف را بوسيله نور منبع روشن و تلسكوپ را با آن در يك امتداد قرار مي دهيم. به وسيله پيچ هاي 3و4 به ترتيب عرض شكاف و شعاع نور تنظيم شده و با پيچ شماره 5 مي توان كليماتور را بر پايه محكم كرد.

د: صفحه منشور

صفحه منشور بر روي پايه دستگاه بين كليماتور و تلسكوپ قرار ميگيرد. اين وسيله داراي چهار پيچ است كه بوسيله يكي از آنها مي توان آن بر پايه محكم نمود و سه پيچ بعدي براي افقي قرار دادن صفحه منشور به كار مي روند.

تئوري آزمايش:

وقتي پرتو نور بريك وجه منشور بتابد با شكست دروجه منشور از مسير اصلي خودش منحرف مي شود واز وجه ديگر منشور با با زاويه شكست ديگر خارج مي شود حال پرتو خارج شده در صورتي كمترين انحراف از مسير  اصلي اش دارد كه زاويه ورودي و خروجي منشور يكسان باشد به اين زاويه ورودي خاص زاويه مينيمم انحراف گفته مي شود.

توجه: ضريب شكست منشور براي هر طيف از فرمول زير بدست مي آوريم

n=(sin(A+ϒm)/2))/(sinA/2)

بحث پاشندگي به سرعت نور دزر محيط هاي مادي و تغيير آن نسبت به طول موج مربوطه است. تغيير سرعت نور نسبت به طول موج در هر محيط يكي از مشخصه هاي آن محيط است و براي بررسي چگونگي اين ، مي توان منحني تغييرات ضريب شكست محيط را نسبت به طول موج هاي مختلف رسم كرد.اين نمودار منحني پاشندگي نماميده مي شود. كوشي اولين كسي بود كه براي توجيه اين منحني ها رابطه زير را كه به معادله كوشي معروف است ارائه داد.

n=A+(-B/λ2)+(-C/λ4)

در آن nضريب شكست، λ طول موج و A،BوCضرايب ثابت كوشي هستند. معمولا به علت كوچكي جمله آخر حذف مي شود. اگر نمودار nبر حسب 2λ1/ رسم كنيم ضرايب كوشي بدست مي آيد.

روش آزمايش :

ابتدا نوار سفيد جيوه بصورت خط باريك مستقيم بدون آنكه ازمنشور رد شود، از طريق دوربين مي بينيم و زاويه مربوط به آنرا يادداشت مي كنيم. سپس منشور را روي صفحه نگهدارنده قرار مي دهيم و آنرا طوري تنظيم مي كنيم كه طيف هاي رنگي جيوه را از وجه ديگر منشور ببينيم. براي بدست اوردن ضريب شكست منشور طبق فرمول زير به زاويه راس منشورA و زاوويه مينيمم انحراف mϒ نياز داريم.صفحه نگهدارنده را مي چرخا نيم تا اينكه براي هر طيف مينيمم انحراف پيش آيد.

وقتي صفحه نگهدارنده منشور را مي چرخانيم يعني در واقع زاويه ورودي پرتو را تغيير مي دهيم همزمان با چرخاندن منشور از داخل دوربين ، همزمان از دوربين به طيف نگاه مي كنيم. اين طيف ها هنگام رفت در يك لحظه بر ميگردند. دوربين را در همان لحظه بر روي رنگهاي تنظيم كنيدو زاويه مربوطه را يادداشت نماييد اختلاف اين زاويه و زاويه مبدا ، زاويه مينيمم انحراف را به ما خواهد داد . با بوجه به فرمول (1) ضريب شكست را براي طيف هاي متفاوت بدست مي آوريم.

A=60°: زاويه راس منشور

mϒ:زاويه مينيمم انحراف

با استفاده از منبع نور جيوهبراي رنگ هاي مختلف جدول زير را تكميل نموده و نمودار nبرحسبλ(منحني پاشندگي)براي منشور شيشه اي و نمودار nبر حسب 2λ1/ جهت تعيين ضرايب كوشي براي منشور حاوي آب رسم كنيد.

| n | dm | طول موج λ(A°) | خط طيفي |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5780 | زرد |
|  |  | 5641 | سبز |
|  |  | 4970 | آبي1 |
|  |  | 4915 | آبي2(فيروزه اي) |
|  |  | 4358 | آبي پررنگ |
|  |  | 4070 | بنفش |