آزمايش دوم : تداخل سنج مايكلسون

هدف آزمايش: مدرج كردن دستگاه تداخل سنج مايكلسون

وسايل لازم: تداخل سنج مايكلسون، ليزرهليم-نئون 1mW، عدسي (f=2cm)و پرده

دستگاه تداخل سنج مايكلسون از دو آينه ثابت و متحرك تشكيل شده است. اين دو آينه در راستاي عمود بر هم قرار گرفته اند به شكل (1) دقت كنيد. يك تيغه نيمه شفاف هم روي دستگاه طوري قرار گرفته است كه با هر كدام از آينه ها زاويه 45درجه مي سازد. آينه متحرك به اهرمي وصل شده است كه انتهاي آن اهرم به ميكرومتر متصل مي باشد، با پيچاندن ميكرومتر، آينه متحرك بوضوح جابجا مي شود. لازم به ذكر است  آينه ثابت نيز ازطريق پيچ هاي پشت آن حركت هاي كوچكي انجام ميدهدكه براي تنظيم دستگاه جهت انجام آزمايش مفيد مي باشد.

شكل(2)

تئوري آزمايش:

دو موج با فركانس يكسان ω و دامنه هاي متفاوت را در نظر مي گيريم .

Y1=a1sin(ωt-α1)

Y2=a2sin(ωt-α2)

با تركيب دوموج بالا داريم

Y=a1sin(ωt-α1)+ a2sin(ωt-α2)

ميتوان نوشت

Y=Asin(ωt-δ)  با دامنه

A=a12+a22+2a1a2cosδوδ= α1- α2

پرتو رسيده ازمنبع نوركه تقريبا در راستاي تيغه نيمه شفاف قرار دارد توسط اين تيغه به دو قسمت تقسيم مي شود. يك قسمت آن از تيغه منعكس مي شود و به آينه متحرك مي رسد بعد از انعكاس از آينه به تيغه برخورد ميكند و با گذشتن از عرض تيغه به پرده مي رسد(پرتو1) و قسمت ديگرآن ازتيغه عبوركرده و به آينه ثابت مي رسد بعد از انعكاس از آينه به تيغه مي رسد و بعد از عبور مجدد از تيغه به آينه متحركبرخورد مي كندوازآن معكوس مي شود و سپس با پيمودن عرض تيغه براي بار سوم به پرده مي رسد(پرتو2). حال دو شعاع نوري كه مسيرهاي متفاوتي را طي كرده اند با هم اختلاف راه خواهند داشت كه همين اختلاف راه باعث ايجاد نوارهاي تداخلي مي شود.براي چگونگي توضيح تداخل در دستگاه مايكلسون به شكل زير (شكل2)دقت كنيد.

شكل(2)

اگر آينه واقعي وثابت M2 با آينه مجازي M′2 جابجا شود كه در فاصله dاز آينه متحرك M1 قرار گرفته باشد تصوير پرتوهاي رسيده از اين دوآينهدر دو نقطه P′وP″ با هم تداخل مي كنند. با توجه به شكل     داراي اختلاف راه =2dcosθΔ  سپس مي توان نوشت

δ=(2π/λ)Δ

δ=(2π/λ)2dcosθ

اگر اختلاف فاز δ مضربي از π2 باشد تداخل سازنده داريم و پس

2dcosθ  =mλ

به ازاي مقادير متفاوت و معلوم m،d وλ اندازه θ ثابت است بنابراين تمامي نقاط حاصل از تداخل روي دواير هم مركز قرار مي گيرند وقتي فاصله ي d كاهش پيدا مي كند ،cosθ افزايش مي يابد و θ كوچكتر مي شود در اينصورت حلقه ها به سوي مركزجمع و جمع تر ميشوند. وقتي dبه انداز2/λ  مي شود حلقه بالاترين مرتبه ناپديد مي شود. حركت بيشتر آينه متحرك باعث مي شود حلقه هاي تداخلي دوباره در مركز ظاهر شوند و به سوي خارج حركت كنند.َََ

مدرج كردن دستگاه:

همانطور كه در شرح دستگاه مايكلسون ذكر شد آينه متحرك به اهرم متصل به ميكرومتروصل مي باشد. با صفردر نظر گرفتنθ معادله بالا به 2d=mλ تغيير مي كند.

جابجايي آينه وجابجايي ميكرومتريكسان نيست و داراي نسبتي مي باشند. بهنسبت جابجايي پيچ ميكرومتروجابجايي آينه متحرك، ثابت دستگاه مي گويند. ثابت دستگاه بصورت ضريب α درفرمول مذكور وارد مي شود.

2d=αmλ

تنظيم دستگاه:

قسمت متحرك دستگاه را چنان جابجا مي كنيم تا دو آينه (1) و (2) در فواصل تقريبا مساوي از صفحه نيمه شفاف قرار گيرند. زماني كه منبع را روشن مي كنيم دو تصوير روشن روي پرده مشاهده مي شود كه با اندك جابجايي پيچ هاي دستگاه مي توان اين دو تصوير را بر هم منطبق كرد . سپس با تغييرات ريز پيچ ها ميتوان فريزهاي تداخلي را مشاهده كرد. دقت داشته با شيد كه فريزهاي هم مركزمانند شكل زير روي پرده بوجود آوريد.

با داشتن طول موج مشخص منبع نور، براي بدست آوردن ثابت دستگاه بايدآينه متحرك را جابجا كردو مقدارجابجايي آينه را بعد از محو شدن يا ايجاد حلقه (بسته به اينكه پيچ ميكرومتر در كدام جهت چرخانده مي شود) از روي پيچ ميكرو متر خواند .

m :تعداد حلقه ها

d :جابجايي آينه

λ=632.8nm

| ᾱ | 3α | 2α | 1α | d3 | d2 | d1 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 |