آزمایش ششم :تفرق نور در توری پراش

هدف آزمایش:بررسی پراش نور در توری پراش، اندازه گیری فاصله خطوط توری پراش(ثابت توری)،پاشندگی وتعیین توان جداکنندگی توری پراش

وسایل لازم:توری پراش تخت ، اسپکترومترو منبع نور جیوه

تئوری آزمایش:

تنظیم دستگاه:

برای تنظیم اسپکترومتر ، عدسی چشمی دوربین را طوری تنظیم کنید که تصویر خطوط متقاطع بخوبی دیده شود. دوربین را برای نور موازی میزان کنید.  در این حالت نباید بین خطوط متقاطع که از داخل چشمی دیده می‌شود و تصویری که از داخل دوربین دیده می‌شود، اختلاف دید وجود داشته باشد. منبع را نزدیک شکاف کلیماتور (موازی ساز( قرار داده و پس از قرار دادن دوربین در امتداد لوله کلیماتور تصویر دقیق شکاف را در آن ببینید و یقین حاصل کنید که بین تصویر شکاف کلیماتور و خطوط متقاطع چشمی اختلاف دید وجودندارد.

سپس توری را بگونه‌ای روی میزچه اسپکترومتر قرار دهید که با خط واصل دو پیچ تنظیم موازی باشد. میزچه را چرخانده تا سطح نوری تقریبا بر کلیماتور عمود باشد، حال دوربین را در موقعیتی قرار دهید که بتوان پراش حاصل از عبور نور از توری را دید. وقتی از نورجیوه استفاده می‌شود و تصویر نزدیک بهم شکاف دیده خواهد شد. با دوران دوربین بیناب مرتبه اول گاز لامپ مورد نظر را مشاهده نمایید. حال اگر دوربین را بیشتر دوران دهید، بینابهای دیگری نیز دیده خواهند شد. به ترتیب برای آنها ... , k = 1 , 2 , 3 جدایی خطوط بیناب مرتبه سوم (k=3) از جدایی خطوط بیناب مرتبه دوم (k=2) بیشتر است و جدایی خط بیناب مرتبه دوم به نوبه خود از مرتبه اول (k=1) بیشتر می‌باشد.

روش آزمایش:

ابتدا توری پراش را جلوی کلیماتور قرار می دهیم و سپس دوربین را می چرخانیم تا طیف نرمال سفید را ببینیم. باید شکاف منبع نور را حتی الامکان نازک انتخاب کرد. بعد از دیدن طیف سفیدبه آرامی دوربین را می چرخانیم تا اولین مرتبه پراش را ببینیم. دوربین راسمت دیگر طیف نرمال می بریم و زاویه های مربوط به طیف های مرتبه اول پراش را در سمت دیگر می خوانیم. سپس طبق جدول عمل می کنیم و ثابت توری پراش را بدست می آوریم.

| d | θ1+θ22=θ | 2θ | 1θ | (nm)λ | Colour | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 404.653 | Violet | 1 |
|  |  |  |  | 435.405 | Blue | 2 |
|  |  |  |  | 491.604 | Blue-Green | 3 |
|  |  |  |  | 594.074 | Green | 4 |
|  |  |  |  | 597.960 | Yellow | 5 |

توجه :برای خواندن طیف سمت راست و چپ از یک ورنیه اسپکترومتر استفاده کنید.

ب:پاشندگی شبکه

به کمیت dθdλ ،پاشندگی شبکه می گویند که معیاری است برای جدایی میان دو موج عبوری تکفام که طول موج هایشان اختلاف کمی با هم دارند. با توجه به داده های جدول زیر پاشندگی شبکه را یکباراز طریق dθdλبدین ترتیب که یکی از زاویه ها و طول موج ها مثلا زاویه و طول موج مربوط به رنگ بنفش رادر نظر می گیریم و بقیه زاویه ها را از زاویه و بقیه طول موج ها را از طول موج رنگ بنفش کم می می کنیم و مستقیما کمیت پاشندگی نور را بدست می آوریم.و بار دیگر ازطریق فرمول mdCosθ= dθdλ ،این کمیت را بدست می آوریم و با هم مقایسه می کنیم.

| mdCosθ(m-1) | dθdλ(m-1) | dθ(rad) | dλ(nm) | θ(rad) | λ(nm) | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |

ج:توان تفکیک شبکه

برای اینکه دو موج با طول موج نزدیک به هم قابل تشخیص باشند از کمیتی به نام توان تفکیک توری پراش((A استفاده می شود.

A=λΔλλ=λ1+λ22                            ,                    Δλ= λ1- λ2

تفکیک شبکه را برای طیف زرد نسبت به طیف  سبز بدست آورید.

آزمایش هفتم : قطبش نور بوسیله صفحه های ربع موج

وسایل مورد نیاز: لیزر He-Ne(1Mw)، دو عدد قطبشگر، صفحه میکا(ربع موج)، فوتوسل و آمپرمتر

تئوری:

روش آزمایش:

الف: تحقیق قانون مالوس:

قبل از انجام هرکاری ابتدا لیزر را روشن نمایید. گرم شدن لیزر به  نتیجه بهتری به ما ارائه می کند.

ابتدا مسیر پرتو لیزررا طوری تنظیم می کنیم که از دو قطبشگر بگذرد و به فوتوسل برسد. برای این کار هردو قطبشگر راروی درجه صفر قرار می دهیم.سپس در حالیکه قطبشگر اول روی درجه صفر است قطبشگر دوم را از 90- تا90+درجه، ده تا ده تا تغییر می دهیم و به ازای هر تغییر مقدار جریان را یادداشت می کنیم.

توجه: در طول آزمایش به دلیل حساس بودن فوتوسل (مبدل انرژی تابشی به انرژی الکتریکی) ، باید شرایط یکسان نوری برقرار باشد.نورمحیط اطراف در همه اندازه گیری ها باید به طور یکسان به فوتوسل بتابد.

جدول زیر موقعیت های مختلف قطبشگر دوم را نشان داده است. جدول را پر کرده و تغییرات جریان بر حسب موقعیت های مختلف قطبشگر دوم را رسم نمایید.

| 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 90- | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |

ب: استفاده از صفحه ربع موج:

ابتدا محور های دو قطبشگر را در حالت عمود بر هم می گذاریم تا کمترین شدت نور به فتوسل برسدسپس تیغه ربع موج در نگهدارنده خود(بین دو قطبشگر ) قرار می دهیم، فتوسل در اثر تیغه ربع موج  روشن می شود.تیغه ربع موج را آنقدر می چرخانیم که کمترین شدت نور به فتوسل برسد. در این حالت تیغه ربع موج در موقعیت 0=α قرار گرفته است بدین منظور که زاویه بین محور قطبش نورویکی از محورهای تیغه ربع موج، صفر درجه می باشد.در این موقعیت قطبشگر دوم را از90- تا90+ ده درجه ده درجه تغییر می دهیم و میزان شدت نور رسیده به فتوسل را در هرزاویه از طریق آمپرمتر می خوانیم و در جدول مربوطه یادداشت می کنیم. تیغه ربع موج را به اندازه 30،60و 45 درجه از موقعیت 0=α آن تغییر میدهیم و به ازای هر موقعیتα ، قطبشگردوم رااز 90- تا90+ ده درجه ده درجه تغییر می دهیمودوباره میزان شدت نور رسیده به فتوسل را در هرزاویه از طریق آمپرمتر می خوانیم.اعداد خوانده شده را در جدول یادداشت می کنیم سپس نمودار تغییرات Iرابرحسب θ را برای هر موقعیت α رسم می کنیم.

| 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 90- | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0=α |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =30α |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =45α |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =60α |