آزمایش پنجم: اندازه گیری سرعت نور در هوا و مکعب از جنس رزین

وسایل مورد نیاز: منبع نور با فرکانس 50MHz،اسیلوسکوپ، دو آینه، ریل مدرج، لنز و مکعب از جنس رزین

شرح دستگاه:

در این آزمایش منبع نور شامل دو دیود فرستنده و دیود گیرنده می باشدکه برای نمایش آنها هر کدام به یکی از کانالهای اسیلوسکوپ وصل می شود. دیود فرستنده موجی با فرکانس 50MHz می فرستد که برای دیدن موج بانور قرمز رنگ پوشش داده شده است. این موج بعد از طی کردن مسیر L (در اثر برخورد به آینه و بازتابش بعد از زمان t=L/C(C سرعت نور در هوا است) به دیود گیرنده می رسد. می توانیم با استفاده از اسیلوسکوپ دو موج را با هم ترکیب کنیم با توجه به تک فرکانس بودن دو موج و اختلاف فازی که دارند،  شکل حاصل از ترکیب آنهابیضی می شود. حال می توانیم با استفاده از همان منبع نور شرایطی برقرار کنیم که اختلاف فاز آنها را ازبین ببریم. یعنی شرایطی برقرار کنیم که همزمان دیود فرستنده موج را فرستاده و دیود گیرنده آن را دریافت کرده است.

تنظیم دستگاه :

مهمترین قسمت آزمایش مربوط به تنظیم وسایل می باشد. باید پرتو نور دیود فرستنده به یک آینه برخورد کندتصویر آن در آینه دوم انعکاسی دارد که باید انعکاس نور به دیود گیرنده برسد.چون در طول آزمایش آینه ها را با فاصله زیاد ازمنبع قرارمی دهیموبه علت امکان افت شدت نور در دیود گیرنده، باید با استفاده از لنزهایی که در مقابل دو دیود گذاشته می شود و با کمک دو آینه طوری پرتو خروجی را تنظیم کنیم که با کمترین افت شدت به دیود گیرنده برخورد کند.البته این وضعیت باید برای تمام طول ریل برقرار باشد.

تئوری آزمایش:

الف:محاسبه سرعت نور در هوا

اولین کسی که برای محاسبه ی سرعت نور اقدام کرد، گالیله بود. وی به اتفاق همکارش برای اندازه گیری سرعت نور اقدام کردند. روش کار به این طریق بود که همکار گالیله بالای تپه ای ایستاده بود و گالیله بالای تپه ای دیگر. هر دو با خود فانوسی داشتند که روی آن را پوشانده بودند. دستیار وی به مجرد آنکه نور فانوس گالیله را می دید، با برداشتن پرده از روی فانوس خود، به گالیله علامت می داد. گالیله این آزمایش را با فواصل بیشتر و بیشتر تکرار کرد، اما نتوانست اختلاف زمانی بین برداشتن پرده از روی فانوس خود و دستیارش به دست آورد و سرانجام گفت که سرعت نور خیلی زیاد است.

سرعت نور را باید در زمینه وسیعتر تابش الکترو مغناطیس به طور عام ملاحظه کرد. با توجه به نظریه معهم الکترومغناطیس ، ماکسول برای سرعت امواج در خلاء، می توان نوشت:

C=1/ε

در صورتی که میدان الکتریکی و مغناطیسی ثابت باشد

0 =80854*10      &      μ0 =10257*10 ε

نسبت نور در خلاء وسرعت آن در محیط مادی ، ضریب شکست محیط است.

گذردهی مغناطیسی برای اغلب مواد یک است و ضریب شکست به فرکانس ارتعاشات اتمها و مولکولها بستگی دارند. بین دو سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فازی بوجود می آید. اگربا جابجا کردن آینه ها اختلاف فاز را به π(نیم دوره تناوب) برسانیم ، یعنی پرتو نور فاصله X=2L(L فاصله منبع نور از آینه هاو ضریب 2به علت رفت و برگشت است )را در زمان t=T/2(Tزمان تناوب موج) طی می کند.بنابراین سرعت نوردر هوابه صورت زیر داده می شود.

C=X/t=2L/t=4fL

F، فرکانس موج 50MHzاست.

روش آزمایش:

ابتدا منبع نوروآینه ها را در راستای ریل قرار می دهیم و بعد از تنظیم کردن آینه ها همانطور که قبلا گفته شد باید طوری تنظیم شود که پرتو خروجی با کمترین افت شدت به دیود گیرنده برسد و اینکار با کمک لنزها و آینه ها امکان پذیر می باشد . بعد از تنظیم کردن، آینه ها را در کمترین فاصله ازمنبع نور قرار می دهیم.(تقربا آینه ها روی صفر ریل مدرج قرار گرفته باشند.)در این حالت با استفاده از پیچ تغییر اختلاف فاز که روی منبع نور قرار دارد آنقدر پیچ را می چرخانیم تا اختلاف فاز بین دو موج صفر شود. اسیلوسکوپ با ترکیب دو موج اختلاف فاز  موج ها را نشان می دهد.و در این حالت شکل لیساژو ناشی از ترکیب دوموج خط است. حال با توجه به مطالب گفته شده در تئوری ، باید آینه ها را آنقدر جابجا کنیم تا به اختلاف فازπبرسیم که شکل حاصل از ترکیب دو موج در این حالت همان خط با شیب تقریبا 45درجه با خط قبلی (اختلاف فازصفر ) است که مقدار جابجایی آینه L می باشد . توجه کنید که در طول جابجا کردن آینه ممکن است به دلیل افت بسیار شدید پرتو نور در گیرنده شکل ترکیب دو موج یک خط راست گردد که با شکل ناشی از اختلاف فاز π اشتباه گردد . پس برای اجتناب از اشتباه از همان ابتدا آینه ها را دقیق تنظیم کنید.

با توجه به مقدارLو فرکانس f=50MHz می توان سرعت نور در هوا بدست آورد. آزمایش را سه بار تکرار کنید و در جدول زیر را کامل نمایید.

| C | C | C=4fL | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |

تئوری آزمایش :

ب:محاسبه سرعت نور در رزین

در هر محیط مادی مقدارسرعت نوراز مقدارش درخلاء کمتر است کمیتی که در هر محیطی ثابت می ماند فرکانس نور هست. فرکانس نور با طول موجش نسبت عکس دارد. دراپتیکخواص محیط در یک طول امواج را می توان توسط یک پارامتر یعنی نسبت سرعت نور در خلاء به سرعت نور در محیط توصیف نماییم. اینپارامتر ضریب شکستنام دارد.(n=c/v) یک محیط 

که در این رابطه (n) این ضریب شکست تنها کمیتی است که برای محاسبه رفتار نور در محیط مورد نیاز هست.از آنجایی که سرعت نور در محیط های مختلف متفاوت است ،تعیین مسیر پیشروی نور ردیایی پرتو) که از میان محیط های مختلف طی مسیر می کند مشکل می باشد.

طبق شکل زیراگر پرتو نور مسیرl1را با وجود محیط مادی در زمانt1طی کند. با توجه به اینکه سرعت نور در محیط مادی کم می شود، پرتونور همین مسافت را در خلاء در مدت زمان کمتری طی می کند. با جابجا کردن آینه ها، می توان ارتباطی بین زمان های طی کردن پرتو نور در محیط مادی t1 و در خلاء t2 بدست آورد.

t1= t2+kf(f فرکانس منبع نوروkعدد صحیح می باشد)

این ارتباط از آنجا ناشی می شود که آینه ها آنقدر تغییر می کنند تا اختلاف فاز بین نور خروجی و ورودی با وجود محیط مادی برابر با اختلاف فاز بین دو موج بدون محیط مادی باشد. در مرتبه اول این تساوی،k=0 است و در مرتبه های بعد k=1,2,… برابری اختلاف فاز دوباره اتفاق می افتد.

lm:طول محیط مادی

Cm:سرعت نور در محیط مادی	 t1=l1-lmC+lmCm          l1=2x1

بعد از جابجا کردن آینه به اندازه Δx به منظور طی کردن مسافت بیشتر یا کمتر پرتونور جهت برابری اختلاف فازهای بین دو پرتو ورودی و خروجی با وجود خلاء و محیط مادی، پرتو نور مسیر l2 را در زمان t2 طی می کند

l2= l1+2Δxt2= l1+2 Δx   C

t1= t2+kf

K=0 → t1=t2→l1-lmC+lmCm= l1+2 Δx   C

lm+2 Δx   C=lmCm*

روش آزمایش:

مکعب از جنس رزین به طول 30سانتی متر را طوری روی ریل مدرج قرار می دهیم که پرتو نور یک بار از آن بگذرد. سپس مانند قبل امتداد پرتو ورودی و خروجی را تنظیم می کنیم، تا شکل بیضی روی اسیلوسکوپ ببینیم. حال با چرخاندن پیچ منبع اختلاف فاز را صفر می کنیم.(بیضی به خط تبدیل می شود)

سپس مکعب را بر می داریم دوباره بین پرتو ورودی و پرتو خروجی اختلاف فاز کمی بوجود می آید.حال با جابجا کردن آینه ها اختلاف فاز را صفر می کنیم. مقدار جابجایی آینه Δx است که می توانیم از رابطه بالا * استفاده کنیم و سرعت نور در رزین را بدست آوریم.

آزمایش را سه بار تکرار کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

| C | Cm | Δx | تعدادتکرار آزمایش |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |