اثر هال:

بررسی اثر بهنجار هال در تنگستن و نقره

هدف:

- محاسبه نسبت ولتاژ هال و شدت میدان مغناطیسی

- تعیین قطبیت حاملهای هال

- محاسبه ثابت هال و غلظت حاملهای بار

اصول:

اگر در نوار رسانای فلزی حامل جریان در یک میدان مغناطیسیB وابسته به جهت و جریان شار قرار بگیرد، میدان الکتریکی عرضی EH و اختلاف پتانسیل ایجاد میشود. معادلهی زیر مربوطبه ولتاژ هال UHمیباشد.

(1)

B: چگالی شار مغناطیسی، I جریان عبوری از رسانای فلزی، d ضخامت نوار رسانا، n تمرکز حاملهای جریان و بار پایه:e=1.602×10-19میباشد. ولتاژ هال UHبه دلیل انحرافحاملهای جریان متحرک در میدان مغناطیسی ناشی از نیروی لورنتس میباشد. جهت ولتاژ هال UHبا استفاده از قانون دست راست تعیین میشود.RH ضریب هال است، که علامت آن به قطبیت حاملهای باررا تعیین میکند.زمانیکه حاملهای بار مثبت باشد اثر هال بهنجار داریم. این اثر به جنس و دما وابسته میباشد. برای فلزات RHخیلی کوچک است. هرچند برای نیمرساناها بزرگ است. قطبیت حاملهای بار میتواند به وسیله جهت ولتاژ هال تعیین شود. غلظت حاملهای بارn به طور تجربی به وسیله اندازهگیری ولتاژ هال UHبه عنوان تابعی از میدان مغناطیسی B برای جریانهای مختلف تعیین میشود.

شکل 1: شماتیک اثر هال: درون رسانای فلزی حامل بار که در میدان مغناطیسیB قرار دارد، نیروی لورنتس FL سبب میدان الکتریکی EH و در نتیجه ولتاژ هال UH میشود.

شکل 2: کالیبره کردن میدان مغناطیسی

نکات ایمنی:

منبع ولتاژ برای ایجاد حداکثر A 15 جریان عرضی وA 5 جریان درون کویل جهت ایجاد میدان مغناطیسی تعبیه شده است. (دستگاه به گونهای طراحی شده است که جریان بیش از A 5 راتحمل نمیکند.) در مدار جریان عرضی از کابلهایی استفاده کنید که حداکثر جریان A 20 را تحمل کند.

چیدمان آزمایش:

a) کالیبره کردن میدان مغناطیسی:

دستگاه با هستهی U شکل را به میلهای با هر دو قطب و پیچهای با 250 دور وصل کنید (شکل 2).فاصلهی قطعات قطبها از آهنربای مغناطیسی دقیقا به ضخامت صفحهی دستگاه اثر هال تنظیم کنید. بدین منظور که دستگاه اثر هال را بین دو قطب قرار دهید و تا آنجایی که ممکن است قطعات را به هم نزدیک کنید. پیچههای 250 دور را به منبع تغذیه کم-ولتاژ وصل کنید و پروب حسگر B را در میان قطبها قرار دهید.

شکل 3: چیدمان آزمایشگاهی (نمودار سیمکشی) اثر هال

b) اندازهگیری ولتاژ هال به عنوان تابعی از میدان مغناطیسی

بعد از ثبت منحنی کالیبراسیون، وسایل اثر هال را روی آهنربای الکتریکی سوار کنید. تا آن جایی که ممکن است قطعات را به صفحه نزدیک کنید، تا تقریبا شبیه منحنی کالیبراسیون شود. برای اندازهگیری ولتاژ هال میکروولتمتر یا ورودیμV-Box گیرنده CASSY را به صفحهی دستگاه اثر هال وصل کنید. دستگاه اثر هال را به منبع تغذیه جریان-بالا وصل کنید (شکل 3). جهت میدان B باید به صورتی که در شکل ترسیم شده باشد. برای اندازهگیری جریان I از میان پیچهها ازخود منبع ولتاژ کمک بگیرید.

روش آزمایش:

الف: کالیبره کردن میدان مغناطیسی

قبل از ثبت میدان مغناطیسی برای لحظهای آهن درون هسته Uشکل را دیمغناطیس کنید. برای اینکار به آرامی جریان را کاهش دهید تا صفر شود. البته میتوان در جریان صفر با استفاده از تسلامتر میدان مغناطیسی درون هسته را با چرخاندن پیچ که زیر صفحه نمایش تسلامتر وجود دارد روی صفر تنظیم کرد.

از طریق منبع تغذیه، جریان را از 0.5 آمپر شروع می کنیم و به ازای هر جریان میدان مغناطیسی را با استفاده از پروب تسلامتر میخوانیم. جریان را بصورت پلهای 0.5 آمپر تا 5 آمپر افزایش می دهیم. میدان متناظر با هر جریان را یادداشت کرده سپس نمودار تغییرات میدان بر حسب جریان را رسم میکنیم.

ب: اندازه گیری ولتاژ هال

ورقه فلزی را بین قطبها قرار دهید. قبل از انجام آزمایش باید نقطه صفر را تنظیم کنید. بدین منظور باید در عبور جریان عرضی از ورقه در غیاب میدان مغناطیسی  ولتاژ هال صفر باشد که وقتی از طریق منبع تغذیه جریان عرضی از ورقه فلزی میگذرد با چرخاندن پیچی که روی دستگاه هال ( ورقه فلزی و پیچ مربوطه) قرار دارد ولتاژ هال را صفر میکنید. سپس با تنظیم جریان عرضی روی 10 آمپر وبا افزایش میدان مغناطیسی بصورت پلهای 0.5 آمپر(از 0.5 تا 5 آمپر) ولتاژ هال را از طریق میکروولتمتر یادداشت میکنید. همین آزمایش را برای جریان عرضی 15آمپر تکرارکنید. نمودار تغییرات ولتاژ هال نسبت به میدان مغناطیسی رسم نمایید.

تمام مراحل آزمایش را برای دو ورقه تنگستن و نقره انجام دهید.

توجه: آزمایشات با دستگاه اثر هال احتیاج به مراقبت ویژه دارد. با روشن کردن جریان عرضی چرخش هوا باعث افت وخیز نقطه صفر میشود. به واسطهی مقاومت الکتریکی بالاتر تنگستن، اثرات گرمایی اهمیت زیادی پیدا میکند.

محاسبات:

ولتاژ هال UH با میدان مغناطیسی متناسب است و با افزایش جریان عرضی Iافزایش مییابد. از fit کردن معادله 1 برای دادههای آزمایشگاهی شیب خط را بیابید و با ضخامت d=5×10-5، ثابت هال را تخمین بزنید. ضریب ولتاژ هال مثبت تعیین میشود. این نشان میدهد که در تنگستن مکانیزم رسانش با حاملهای بار مثبت انجام میگیرد (اثر هال بهنجار). با بار اولیه Ce=1.602×10-19 غلظت حاملهای بار را بیابید.

اطلاعات تکمیلی:

در سال 1916 تالمن اثباتی بدست آورد که حاملهای بار در فلزات الکترونها هستند. ولتاژ هال مثبت تنها زمانی رخ میدهد که فضای خالی الکترون (حفره)، جریان را ایجاد کند.