الکتریسیته گرمایی

اثر سیبک

هدف: تعیین الکتریسیته گرمایی ولتاژ به عنوان تابعی از دیفرانسیل زمان

تئوری:

هنگامی که دو هادی الکتریکی یا نیمه هادی مختلف در دماهای مختلف نگهداری شوند ، منجر به ایجاد پتانسیل الکتریکی می شودکه اثر سیبک نام دارد.

وقتی اختلاف دما بین دو سر ایجاد شود به دلیل انرژی جنبشی الکترونها ، این الکترونهای والانس با سرعت بیشتری به سمت انتهای دیگر (سردتر) حرکت می کنند .در مقابل الکترونهای قسمتهای سردتر به سمت قسمت گرمتر با سرعت کم تری حرکت می کنند. با توجه به اختلاف انرژی بالاترین سطح فرمیEF در نقطه اتصال دو سیم، در طرف گرمتر انرژی جنبشی الکترونها بیشتر از انرژی سطح فرمی است و الکترون ها به جایی می روند که انرژی کمتری باشد بنابراین از انتهای گرمتر به انتهای سردتر منتقل می شوند که منجر به انتقال انرژی می شود و در نتیجه تعادل دمایی داریم. و فلزی که تابع کار WA پایینتردارد الکترونها را گسیل میکند و مثبت میشود. این حرکت الکترونها باعث می شود بار منفی بیشتری در قسمت سردتر نسبت به  بخش گرمتر داشته باشیم ، که منجر به تولید پتانسیل الکتریکی می شود. و این انتقال متوقف نمیشود تا زمانی که ولتاژ اتصال به مقدار زیر برسد.

U=WA,1-WA,2e

روش کار:

اگر انتهای دو سیم در کنار یکدیگر قرار گیرند به صورتی که دو انتها متصل شوند ودر حمام آب گرم قرار بگیرد بطوریکه اختلاف دما بین دو نقطه متصل و دو انتهای دیگر دو سیم که به یک میکروولتمتر وصل میشود، باشد  پتانسیل الکتریکی گرمایی تولید شود.

UT=U(T1)-U(T2)

دیفرانسیل ولتاژ الکتریسیته گرمایی وابسته به ترکیب دو فلز میباشد.

α=dUTdT

در این آزمایش ولتاژ الکتریسیته گرمایی UT به عنوان تابعی از دیفرانسیل T بین دو نقطهی اتصال برای ترموکوپل با ترکیب iron/constantan, copper/constantan   و  chrome-nickel/constantan اندازهگیری میگردد. یک نقطه اتصال به طور پیوسته در دمای اتاق باقی میماند، در حالی که دیگری در حمام آب گرم میشود. ولتاژ الکتریسیته گرمایی با به کار بردن بهترین خط راست تعیین شده است.

UT=α.T

نمودار ولتاژ الکتریسیته گرمایی به عنوان تابعی از دما برا ی هر سه ترکیب فلزات را رسم کنید. و ضریب α را برای هر کدام بدست آورید.