درخشندگی (Luminescence)

پديده رسانش

هدف: درخشندگی تحريک شده بواسطهي الکترونها.

اصول علمی:

درخشندگی به گسيل نور پس از در آشامي انرژي گفته ميشود. اين انرژي ميتواند به صورت الکترونهاي پر انرژي، يا فوتونهائي که انرژي بالاتري نسبت به فوتونهاي گسیلی دارند، انتقال يافته باشد. به دليل اين که الکترونهاي برانگیخته شده پيش از گسیل دوباره انرژي به دست آمده از درآشامي، احتمالا در گذارهاي انرژي داخلی شرکت میکنند، فوتون گسيل شده انرژي کمتري نسبت به انرژي جذب شده دارد.اختلاف انرژي ميان فوتونهاي جذب و گسيل شده به صورت گرما ظاهر ميشود.آشناترين مثال چنين پديدهاي، فلوئورسانس است که نوعا فرآيندي سريع بوده ولي به دليل اتلاف قسمتي از انرژي اوليه،انرژی فوتونهاي گسیل شده کمتراز انرژی فوتونهاي جذب شده است. وقتي برانگیختگی متوقف شود، تابش فوتونها به سرعت و به صورت نمائي کاهش پيدا ميکند (مثلا در حدود ۱۰-۸ ثانيه). مورد تخصصيتر تابش فسفرسانس است که در آن الکترونهاي برانگیخته شده با برخوردهای درون سيستمي به حالتهایي با اسپينهای مختلف، و اغلب به حالت سه تایي، ميروند.زماني که الکترون در حالت سه تایي به دام افتاد، با توجه به اينکه گذار معکوس به حالتهاي پائينتر تک تایي از نظر مکانيک کوانتومي ممنوع است، اين گذار بسيار بسيار کندتر از ساير گذارها اتفاق ميافتد.درنتیجه، فرايند گذارمعکوس تابشی به حالتهاي تک تایی خیلی کند صورت میگیردکه گاهي اوقات چندین دقيقه و يا چند ساعت به طول ميانجامد.

در اين آزمايش، تابش جامدات گوناگون در اثر تحريک الکترونها نشان داده ميشود. اين نمونهها شامل ايتريم وانادات با ناخالصي اوروپيم (فلوئورسانس قرمز)، سيليکات روي باناخالصي منگنز(فلوئورسانسآبي) ميباشند.در هر مورد، مادهي ناخالص مسئول نور مرئي تابش شده پس از برانگیختگی است.نمونهها هم توسط يک تفنگ الکتروني که در لامپ الکتروني روشن (درخشندگی کاتدي) قرار گرفته ،پرتودهی ميشوند.

شکل 1: چیدمان مشاهده فلوئورسانس کاتدی

روش آزمایش:

درخشندگی کاتدي:

- براي گرم کردن کاتد، فيشهاي F1 وF2  مربوط به پايهي لامپ را به خروجي ۱۰ کيلوولتي که در پشت منبع تغذيه ولتاژ بالا قرار دارد وصل کنيد.

- فيش C پايهي لامپ (سرپوش کاتد لامپ تابشي) را به قطب منفي و فيشA (آند) را به قطب مثبت منبع تغذيهي ولتاژ بالا که بر روي kV10 تنظيم شده است را متصل کرده و مثبت را به عنوان گراند در نظر بگیرید.

- نمونههاي درخشندگی را به فيشA وصل نمائيد.

- منبع تغذيه ولتاژ بالا را روشن کرده و نمونههاي تابشي را بدون نگاه کردن به نور درخشاني که ازرشتهي کاتد ساطع ميشود، مشاهده کنيد.

- ولتاژ آند (U) را به آرامي به kV5/4 رسانده و پديدهی درخشندگی رنگي نمونههاي درخشندگی را مشاهده کنيد.

- منبع تغذيه ولتاژ بالا را خاموش کرده و پستابش نمونههارا مشاهده نمائيد.

نتايج

درخشندگی کاتدي

پس از روشن کردن منبع تغذيهي ولتاژ بالا، نمونههاي تابشي توسط نور ساطع شده از رشتهي کاتد برانگيخته ميشوند. نمونهها هنوز سفيد رنگ به نظر ميرسند و هيچ تابشي مشاهده نميشود.پس از افزايش ولتاژ آند تا حدود kV 7/0، نمونه درخششي متوسط به صورت سبز کمرنگ دارد. با افزايش بيشتر ولتاژ، تابش سبز پررنگتر شده و نمونههاي فوقاني شروع به تابش سرخ رنگي مينمايند. در ولتاژهاي بيش از kV4، نمونههاي پائينتر تابشي آبي رنگ از خود ساطع کرده در حالی که ديگر نمونهها درخشندگیهاي پرشدت قرمز و آبي تشعشع مينمايند. پس از خاموش کردن ولتاژ آند هيچ پس تابشي مشاهده نميشود.  البته بوسیله فیلتر ماوراءبنفش می توان پدیدهی فسفرسانس را هم مشاهده کرد.

اطلاعات تکميلي:امکان تشخيص خطوط تابش منفرد در طيف نواري با استفاده از طيفسنج جيبي وجود دارد.