رسانندگی الکتریکی در جامدات

اهداف آزمایش:

- اندازه گیری وابستگی دمایی مقاومت جسم رسانا

- اندازه گیری وابستگی دمایی مقاومت جسم نیمهرسانا

شرح آزمایش:

وابستگی دمایی مقاومت ویژه R برای اجسام رسانا و نیمه رسانا متفاوت است.در رساناهای الکتریکی، حامل های بار در باند رسانش قرار دارند و تعداد آنها بسیار زیاد است با افزایش دما برخورد الکترونهای نوار رسانش و اتمهای ناقص رسانا زیاد میشود و میانگین فاصله زمانی بین آنها (τ) کاهش پیدا می کند و از آنجا که با افزایش دما تعداد حامل های بار تغییر نمی کند پس طبق رابطه زیر، قابلیت رسانندگ در فلزات با افزایش دما کاهش مییابد.

σ=ne2τm

معادله وابستگی مقاومت به دما در رساناها بصورت زیر است.

R=R0(1+αθ)                                                              ) θ=0°C مقاومت در R0(

در نیمه رساناها با افزایش دما، مقاومت کاهش مییابد. با زیاد شدن دما الکترونها از نوار ظرفیت به نوار رسانش رفته و در هدایت الکتریکی شرکت میکنند. از سوی دیگر جای خالی آنها در باند ظرفیت تبدیل به حفره شده که خود نیز در رسانش مؤثراست . پس با افزایش دما رسانایی مواد نیمه رسانا افزایش پیدا میکند. برای مقاومت نیمه رسانا، وابستگی دمایی به شکل زیر با پهنای نوار انرژیE Δ تعیین میگردد.

R∝e∆E2KT               K= 1.38×10-23JK

چیدمان و روش آزمایش:

مطابق شکل وسایل مورد نیاز، دستگاه sensor cassy، مبدل دیجیتالی اندازهگیری مقاومت(در این آزمایشگاه اهممتر)، ترموکوپل، مبدل دیجیتالی ولتاژ ترموکوپل به دما، کوره الکتریکی، کلید، نمونه فلز و نیمه رسانا و سیم های رابط است البته باید کامپیوترمجهزبه نرم افزارcassy  برای نمایش داده های آزمایش ضروری میباشد.

ابتدا مطا بق شکل با مدار مربوطه را ببندید و سپس با قرار دادن نمونه که به  دو سیم رابط متصل است درون کوره و ترموکوپل را از پشت کوره وارد نمونه میگردد بطوریکه در اتصال با نمونه باشد. کامپیوتر را روشن کنید و نرم افزار cassy  را اجرا نمایید.

نرم افزار را طوری تنظیم کنید که محور X نمودار، دما ( θA11 )و محور Y آن مقاومت الکتریکی را نشان دهد.

برای شروع آزمایش کلید F9 را بزنید

سپس کوره را روشن کنید

و وقتی دمای کوره به °C 130 رسید دوباره با زدن کلید F9 اندازه کیری را متوقف کنید.

کوره را خاموش کنید و نمونه اندازه گیری را عوض کنید

سپس بعد از سرد شدن کوره دوباره آزمایش را برای نمونه دوم تکرار کنید

محاسبات :

با ذخیره کردن داده های بدست آمده از هردو نمونه بر روی فلش، نمودار تغییرات مقاومت بر حسب دما را در هر مورد رسم نمایید. با استفاده از نمودارها می توانید ضریبα  و گاف انرژیEΔ برای نیمه رسانا با مطابقت دادن بوسیله یک تابع نمایی بدست آورد.