فوتورسانایی

هدف آزمایش:

ترسیم منحنی مشخصه جریان – ولتاژ یک فتورزیستور(مقاومت نوری)

اندازه گیری شدت نور جریان برحسب تابعی از ولتاژ Uدر روشنایی ثابت φ

اندازه گیری شدت نور جریان برحسب تابعی از روشنایی φ در ولتاژ ثابت U

تئوری آزمایش:

افزایش ر سانش الکتریکی σ در یک جسم جامد در اثر جذب نوررا فوتورسانایی می گویند. انرژی جذب شده درجسم موجب انتقال الکترونهای فعال ازدرون نوار رسانش به حفره هاییکه درون نور ظرفیت ایجاد شده اندو در واقع تعویض بار تله ها با حفره ها در باند ظرفیت، باعث بیشتر شدن تعداد حامل های بار الکتریکی در شبکه بلوری میشود ودر نتیجه قابلیت رسانش افزایش مییابد.

Δσ=ΔP . e .µp+Δn .e .µn                                                                                              (1)

در اینجا، e  بار الکتریکی، Δpتغییر در تراکم حفره ها،  Δn تغییر در تراکم الکترونها،   pµتحرک حفره ها، nµتحرک الکترونها است.

در اثر اعمال ولتاژ جریان نوری بصورت زیر میباشد.

IPh= Ad .Δσ.U                                                                                  (2)

A : سطح مقطع عرضی مسیر جریان

d: فاصله بین الکترودها

آن دسته از مقاومتهای نیمه هادی که به تابش نور وابسته هستتد بر این قاعده استوارند. این گونه مقاومت ها کاربردهای فراوانی داشته و از آن جمله در کلیدهای سحرگاهی ( روشن کردن چراغ های خیابان ها و نور سنج ها بکار گرفته می شوند. مواد نیمه ر سانا که معمولا بکار گرفته می شود هستند ترکیبات کادمیم(Cd) و بویژه کادمیم سولفات هستند.

شکل 1: نمونهی فوتورسانای ایدهآل: در سرتاسر بلور جفت حفره-الکترون توسط منبع نور خارجی ایجاد میشوند و دوباره بازترکیب میگردند. در الکترود(+)، الکترونهای درحال ترک بلور با الکترونهای درحال ورود به الکترود(-) جایگزین میشوند.

در این آزمایش یک مقاومت نوری Cds در معرض تابش نور یک لامپ قرار میگیرد. روشنایی φ، در محل قرارگرفتن مقاومت مزبور با استفاده از دو عدد قطبشگر که پشت سر هم قرار میگیرند تغییر داده میشود. هرگاه صفحه قطبش قطبشگرها نسبت به یکدیگر با اندازه ی زاویه ی θ دوران داده شود، طبق قانون مالوس روشنایی از رابطه زیربدست میآید.

Φ=φ0 . D . cos2α                                                                    (3)

φ0: تابش بدون فیلترهای قطبشگر و D: ضریب عبوردهی وقتی که محور قطبشگرها موازی هستند است. نور جریانی بر حسب تابعی از ولتاژ اعمال شده به مقاومت نوری در روشنایی ثابت ( مشخصه جریان – ولتاژ )و نیز بصورت تابعی از روشنایی در ولتاژ ثابت (مشخصه جریان – روشنایی) مورد مطالعه قرار میگیرد.

شکل 1  چیدمان آزمایش برای ثبت مشخصات ولتاژ-جریان a: لامپ، b: شکاف قابل تنظیم، d,c: فیلترهای قطبش، e: لنزf=+150mm، f: نگهدارنده فوتومقاومت

چیدمان آزمایش ( set up )

در شکل 1. چیدمان آزمایش نشان داده شده است. در سمت چپ میزکار نوری هدایتکنندههای نوری (ادوات نوری) به سانتیمتر نوشته شده است. در روی ریل به منظور چیدمان همه ادوات و تنظیم آنها، ابزارها را میتوان کمی جابجا کرد، تا تنظیم دقیق انتشار امواج در یک جهت معین صورت پذیرد.

- هدایتکنندههای نوری را در روی میزکار نوری سوارکنید.

- به قسمت سمت راست ریل دوشاخه  فوتومقاومت را به درون نگهدارنده بزنید، و آن را به هدایتکننده نوری سمت راست وصل کنید.

- لامپ را بوسیله محفظه کروی به هدایتکننده نوری سمت چپ وصل کنید، و آن را به خروجی  6V مبدل متصل کنید.

- لامپ را بوسیله پیچهای دندانهدار درمرکز قراردهید، و آن را با تغییردادن لوله لامپ تنظیم کنید به طوریکه وقتی رشته لامپها به صورت عمودی در یک ردیف قرار داده می شوند یک پرتو نورهمگن، فوتومقاومت را روشن کند.

- عدسیها را با سمت محدب مستقیما به سمت لامپ قرار دهید، و با  قراردادن عدسیها در یک ردیف و تغییر دادن هدایتکننده نوری، اشعه نور را درفوتومقاومت متمرکز کنید.

- دو فیلتر قطبش و شکاف قابل تنظیم را سوار کنید، زاویهα بین صفحههای قطبش فیلترها را روی صفر تنظیم کنید، و شکاف قابل تنظیم را حدود0.2mm  باز کنید.

- شدت روشنایی فوتومقاومت  را بررسی کنید، و درصورت لزوم، چیدمان ادوات را دوباره تنظیم کنید.

- شکاف قابل تنظیم را کاملا ببندید.

- منبع تغذیه DC را به برق متصل کنید. دستگاه آوومتر دیجیتال – آنالوگ 14SMETRA Hit  رابرای اندازهگیری ولتاژ به حالت موازی و دستگاه آوومتر دیجیتال – آنالوگ 18SMETRA Hit را برای اندازهگیری جریان نوریIph  به حالت سری وصل کنید.

- ولتاژ U را روی V20 تنظیم کنید.

- شکاف قابل تنظیم را به مقدار کمی باز کنید  تا  یک جریان I حدود mA 9 در سرتاسر فوتومقاومت جریان یابد. پهنای شکاف را دیگر تغییر ندهید.

تذکرات : فوتومقاومت با بار زیادی خراب میشود:  قدرت منتشر شده از حداکثر تجاوز نکند(U=20V, I=10mA, P=0.2W). فوتومقاومت حتی با باقیمانده کمترین روشنایی نیز در اتاق آزمایش تحت تاثیر قرار میگیرد. اتاق آزمایش را تا حدی تاریک کنید که بتوانید دادهها را بخوانید و کنترل کنید که شرایط نور در طول مدت آزمایش ثابت باشد.

آزمایش 1: اندازه گیری نور جریانIφ  برحسب تابعی از ولتاژ Uدر روشنایی ثابت φ

- مسیر اشعه نور را قطع کنید، و  بدلیل روشنایی باقیمانده جریان نوری I0 را معین کنید.

- ولتاژ منبع تغذیه را روی 16Vبوسیله ولتمتر دیجیتالی تنظیم کنید و شدت جریان Iφ از طریق آمپرمتر بخوانید. با کاهش ولتاژ منبع تغذیه بصورت پلهای 2V جریان Iφ را اندازه گیری کنید و در جدول ثبت نمایید.

- اندازهگیری فوق را برای حاالتی که زاویه بین محورهای نوری پلاریزور و آنالیزور را صفر، 30 ،60 و90

درجه انتخاب میکنید، تکرار نمایید و نمودار تغییرات Iφبر حسب U را رسم نمایید.

آزمایش2: اندازه گیری شدت نور جریان Iφبرحسب تابعی از روشنایی φ در ولتاژ ثابت U

1. ولتاژ U را تا V16 تنظیم کنید، مسیر اشعه نور را قطع کنید، دوباره جریان نوری I0 را به دلیل روشنایی باقیمانده اندازهگیری کنید.

- ولتاژ U را روی 16 ولت تنظیم کرده سپس زاویه بین صفحههای قطبش آنالیزور و پلاریزور را از 0  تا 90 درجه با کامهای 10 درجه افزایش دهید. جریان نوریIφ را در هر زاویه اندازهگیری کرده و ثبت کنید.

- آزمایش را برای U=10V و U=1V تکرار کنید ونمودار تغییرات Iφ بر حسب زاویه φ را رسم نمایید.

ارزیابی

a ) اندازه گیری جریان نوریph Iبعنوان عملکرد ولتاژ U در یک تابش ثابت:

ارتباط بین جریان نوری IPh و ولتاژU بکار برده شده در یک تابش ثابت ( زاویه ثابت بین صفحههای پولاریزاسیون فیلترها)، یعنی مشخصات ولتاژ – جریان ، در شکل 2 نشان داده شده است. حتی در زاویه  = 90 بین صفحه های پولاریزاسیون فیلترها یک جریان نوری جریان می یابد، زیرا در این موقعیت فیلترهای پولاریزاسیون ، اشعه نور را بطور کامل از بین نمیبرند. برای هر ویژگی  مطابق بارابطه 2  واحدهای اطلاعات از طریق مبدا  برروی یک خط مستقیم قراردارند. شیب هر مشخصه بستگی به تابش دارد.

b ) اندازه گیری جریان نوری IPh بعنوان عملکرد تابش در یک ولتاژ U ثابت :

ارتباط بین جریان نوری IPh و تابش در یک ولتاژ ثابت. مشخصات جریان- تابش  در شکل 3 نشان

داده شده است. مطابق با رابطه 3، به عبارتی یک اندازه گیری نسبی برای تابش وجود دارد.

( زاویه بین صفحه های پولاریزاسیون فیلترها ).

طبق انتظار، جریان نوری با افزایش تابش افزایش می یابد. هرچند،  مشخصات کاملا خطی نیستند. شیب با افزایش تابش سریعا کاهش می یابد.

نتیجه

فوتومقاومت CdS  همانند یک مقاومت اهمی عمل می کند که به تابش بستگی دارد