ساختار بلور

بررسی ساختار بلوری تنگستن با استفاده از میکروسکوپ میدان گسیلی

اهداف آزمایش

  مشاهده ی ساختار bcc تک بلور تنگستن توسط میکروسکوپ میدان گسیل

  مشاهده ی مجزای اتمهای باریم و حرکتهای حرارتی آنها روی سطح تک بلور تنگستن

اصول علمی

در میکروسکوپ میدان گسیلی نوک خیلی تیزی از تنگستن را به عنوان کاتد K در مرکز یک لوله ی شیشه-

ای کروی G با خلا بالا قرار میدهیم )شکل 1 را ببینید(. صفحه نمایش فلوئورسانس متصل به داخل لوله ی

شیشه ای به عنوان آند A میباشد. همان طور که در اتاق تاریک مشاهده میشود، بلافاصله زمانی که ولتاژ بالایی، حداقل 5KV بین کاتد و آند به وجود آید. صفحه  فلوئورسانس روشن میشود، چون الکترونها از نوک تنگستن سرد از میان میدان گسیل شده )اثرتونل زنی( ساطع میشوند و به صفحه فلوئورسانس میرسند.

نوک تنگستن در انتهای تک بلور سیم باریکی که به صورت حلقه خمیده شده است، توسط روش حکاکی ایجاد شده است. ابتدا، نوک آن دارای لبهای تیز و بینظم است. با تابش بعدی در خلا بالا، شکل نیمکرهای با شعاع r~ 0.1-0.2 𝜇𝑚 را میگیرد. این نیمکره نمیتواند با یک میکروسکوپ معمولی مورد مطالعه قرار بگیرد.

وقتی ولتاژ بالا اعمال شود خطوط میدان به صورت شعاعی از نیمکره به سمت صفحه فلوئورسانس منحرف میشوند. در نزدیکی نیمکره میدان الکتریکی به سمت میدانهای قوی از مرتبه1010 v/m  میرود. بنابراین الکترونهای رسانش میتوانند از بلور تنگستن به میان میدان گسیل شده فرار کنند و به صورت شعاعی به

سمت صفحه فلوئورسانس حرکت کنند. میدان گسیل شده قویاً به تابع کار الکترون بستگی دارد. از طرف دیگر توابع کار صفحات بلوری مختلف، بسیار متفاوت از یکدیگر میباشند. روی صفحه فلوئورسانس، تصویرساختار نوک تنگستن با فاکتور V=R/r بزرگتر ظاهر میشود. که R= 4 cm شعاع صفحه فلوئورسانس میباشد. تصویر، ترکیبی از نقاط تاریک و روشن منظم است.

شکل 1: میکروسکوپ میدان گسیلFEM

نکات ایمنی

میکروسکوپ میدان گسیلی یک تابش کنندهی تداخلی است که توسط قانون اشعه x آلمان تعیین شده

است، زیرا در ولتاژ بالایی بیش از 5 kV تابش x تولید میشود. اگر نوک تنگستن دست نخورده باشد، عملکرد ایمن تضمین میگردد: آهنگ دوز مطمئنا زیر مقدار ماکزیمم مجاز j=1 m sv/h باقی میماند. اگرنوک تنگستن معیوب باشد، آهنگ دوز تحت شرایط نامطلوب خواهد بود.

به دفترچه دستورالعمل میکروسکوپ میدان گسیلی توجه کنید.

میکروسکوپ میدان گسیلی را با نوک تنگستن معیوب ) پدیدهی تشعشع توسط مرزهای تیز روی

صفحات فلوئورسانس( در ولتاژهای بیشتر از 5 kV را روشن نکنید.

نوک تنگستن ممکن است در جریانهای زیاد، گرم شده و ذوب گردد. بنابراین میکروسکوپ میدان

گسیل به صورت غیر قابل تعمیری خراب می شود.

در هیچ شرایطی وقتی ولتاژ بالا اعمال میکنید نوک تنگستن را سرد نکنید.

قبل از این که نوک تنگستن را سرد کنید، ولتاژ بالا را قطع کنید. در حالی که نوک تنگستن را سرد

می کنید،آمپرمتر را هم نگاه کنید.)جریان گرمایی نباید بیش از I=1.8A شود.(

قبل از اعمال ولتاژ بالا بعد از سرد کردن، اجازه بدهید تنگستن خیلی سرد شود.

توان ولتاژ بالا خروجی 6.3 V ، را که 10KV را به عنوان منبع ولتاژ گرمایی فراهم میکند،

استفاده کنید.

اتصالات را فقط زمانی تغییر دهید یا ایجاد کنید که منابع تغذیه خاموش شود. میکروسکوپ میدان گسیلی یک لولهی شیشهای با خلا بالا است، و نسبت به ضربه بسیار حساس است.

میکروسکوپ میدان گسیلی را با دقت در دست نگه دارید، و از آن در مقابل ضربات مکانیکی محافظت کنید، حتی بعد از آن که به صفحهی اتصال وصل کردید.

شکل 2: تصویر ساختار تنگستن

تصویر ساختار تنگستن:

در شکل 2، سلول واحد bcc دوبعدی تنگستن نشان داده شده است. جهت بلورشناسی  [111] به سمت

مرکز صفحه فلوئورسانس اشاره میکند، به واسطهی روش آمادهسازی بلور، منطبق بر جهت طولی نوک

تنگستن است. جهتهای [ 111]  و  [111] به ترتیب جهتهای رو به بالا و رو به پایین را نشان میدهند.

نقاط نفوذ این جهتها و بعضی جهتهای اندیس پایین در شکل 3 در تصویر موازی نشان داده شدهاند.

تصویر مورد نظر از بلور تنگستن بعد از این که نوک تنگستن از اتمهای خارجی جذب شده بر روی سطح

توسط گرم کردن تا دمای سفید تمیز شد، روی صفحه فلوئورسانس میتواند مشاهده شود. در حالی که اتمها

و مولکولهای گاز باقیمانده در میکروسکوپ میدان گسیلی روی نوک تنگستن جذب میشوند ، تصویر روی

صفحه فلوئورسانس دائما در دقایق مشاهده عوض میشود.

شکل3: ساختار کریستالی تنگستن

شکل4: چیدمان آزمایش با میکروسکوپ میدان گسیل

چیدمان آزمایش:

چیدمان آزمایش در شکل 4 نشان داده شده است. برای داغ کردن نوک تنگستن منبع ولتاژ بالا به عنوان منبع ولتاژ حرارتی لازم است. به عنوان مثال خروجی 6.3 V از منبع تغذیه با ولتاژ بالا 10 kV استفاده کنید.

انجام آزمایش:

توجه: اتاقی که آزمایش در آن انجام می شود باید بسیار تاریک باشد در نتیجه ولتاژ بالای پایینتری لازم است.

- منبع تغذیهی ولتاژ بالا را برای چک کردن نوک تنگستن روشن کنید. به آهستگی ولتاژ بالا را افزایش دهید و تصویر را بر روی صفحهی فلوئورسانس در اتاق تاریک مشاهده کنید.

در حالتی که نوک تنگستنی ناقص است، پدیده روشنایی با مرزهای تیزمشاهده میشود.

- میکروسکوپ میدان گسیلی را با ولتاژ بالاتر از 5kV روشن نکنید.

شکل5: تصویر نوک تنگستن بلافاصله بعد از داغ شدن

بررسی نوک تنگستن تمیز:

- جریان حرارتی را برای نوک تنگستن روی صفر قرار دهید.

- از صفر شروع کنید، ولتاژ بالا را به آرامی تا حدود7KV افزایش دهید

- تصویر روی صفحه فلوئورسانس را برای چند دقیقه مشاهده کنید.

نمونه اندازهگیری نمونه و محاسبات:

تمیز کردن نوک تنگستن:

شکل 5 تصویر نوک تنگستن تمیز شده با گرم شدن تا گرمای سفید را نشان میدهد. نواحی روشن و تاریک

با مقایسه با شکل 3 به راحتی مشخص میشوند.

صفحهی [ 110] که عمود بر جهت [ 110 ] است، روی مرکز صفحه فلوئورسانس به عنوان منطقهی تاریک بزرگ تصویر میشود همه صفحات دیگر با بلورهای متقارن مشابه،[101][10-1] [011]و[-101]هستند، همچنان تاریک ظاهر میشوند. از این صفحات فقط تعداد کمی الکترون گسیل میشوند چون که تابع کار این صفحات بزرگتر از صفحات دیگر است.صفحات بلوری [010]و[100]به خوبی[211][121][112][21-1] [12-1][11-2]به صورت نواحی تاریک کوچک تصویر میشوند. آنها توابع کار محیطی دارند تصویر صفحات[111][11-1] روشن است. توابع کار آنها نسبتا کوچک است.

اتمهای گازی باقیمانده روی نوک تنگستن:

شکل 6: تصویر نوک تنگستن تمیز حدود 3دقیقه بعد از داغ شدن

بعد از تقریباً 3 دقیقه، تصویر به صورت قابل توجهی عوض میشود، چون نوک تنگستن توسط اتمهای گاز باقیمانده پوشیده شده است )شکل 6 را ببینید(.