پسماند فرو مغناطیسی

هدف: ثبت منحنی اولیه مغناطش پذیری و منحنی پسماند فرو مغناطیس

شرح آزمایش:

در هسته ترانسفورماتور (فرومغناطیس)   H=N1LIمیدان مغناطیسی است که با جریان درون سیم پیچ (I) و چگالی دورهای مؤثرN1L سیم پیچ اولیه متناسب است. با این وجود چگالی شار مغناطیسی تولید شده یا القای مغناطیسی

B=µr.µ0.H(where µ0 =4π.10-7 VsAm

متناسب با H نیست، بلکه این کمیت با افزایش میدان مغناطیسی Hبه یک مقدار اشباع (Ba) می رسد. تراوایی نسبی فرومغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی H و وضعیت قبلی یا سابقه مغناطیس فرو مغناطیس بستگی دارد. در یک فرومغناطیس که خاصیت مغناطیسی آن زدوده شده (دی مغناطیس) شدت میدان مغناطیسی در نبود میدان مغناطیسی صفر می باشد B=0 T,H=0Am.

اگرچه در حالت عادی، یک فرومغناطیس، باقیمانده چگالی شار مغناطیسی را حفظ کردهو در زمانی که     H=0Am  ،   Bبرابر با صفر تسلا نمی باشد. بنابراین،نمایش القای مغناطیسی B به شکل یک منحنی پسماند که تابعی از افت و خیزشدت میدان مغناطیسی H، است. منحنی پسماند از منحنی مغناطیس که در مبدا شروع می شودو برای یک ماده کاملا غیرمغناطیسی قابل نمایش است، متفاوت می باشد. در این آزمایش BوH مستقیما اندازه گیری نمی شوند بلکه کمیت های متناسب با آنها یعنی جریان اولیه I و شار مغناطیسی φ گذرنده از سیم پیچ ثانویه مورد استفاده قرار میگیرند(N2 : تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه، A: سطح مقطع فرومغناطیس) شار مغناطیسی φ بصورت اتگرال ولتاژ القایی U در سیم پیچ ثانویه محاسبه میگردد.

روش آزمایش:

مطابق با شکل 1 مدار بسته شده است. منبع ولتاژ متناوب (Function generator)جریان گذرنده از سیم پیچ اولیه تراسفورماتور را تأمین میکند.شار مغناطیسی φ از طریق ولتاژ القایی(U) سیمپیچ ثانویه که در ورودی Bدستگاه گیرنده (Interface) CASSY اندازه گیری می شود از طریق نرم افزار CASSYقابل محاسبه است. دستگاه گیرنده میبایست برروی سیگنال با فرکانس تقریبی 0.1Hz و دامنه ولتاژ2V تنظیم شود. ثبت منحنی پسماند از I=0 آغاز میگردد. برای اینکه دقیقا از این نقطه آغاز شود، جریان توسط رله قبل از ترانسفورماتور تغییر جهت داده شده و از مقاومت Ω1 شارش مییابد.

در صورت کالیبره نبودن دستگاه وضعیت UB (Setting UB) باز کرده و گزینه تصحیح (Correct) را انتخاب نمایید. اولین مقدار بازه را 0V قرار داده و برروی گزینه تصحیح انحراف(Correct Offset) کلیک کنید.

بعد از آماده کردن و چیدمان دستگاه کلید شروع را می زنیم و منحنی پسماند ثبت می گردد. به علت افت و خیزهای فراوانی که وجود دارد و وسرعت بالای رسم منحنی در ابتدا شکل واضحی از منحنی هیسترزیس دیده نمی شود که با  بزگ کردن اندازه منحنی و قطع شارش جریان بعد از اینکه یک حلقه کامل تشکیل شد میتوان به وضوح منحنی هیسترزیس را مشاهده کرد.

محاسبات

همانطور که گفته شد در این آزمایشBو Hمستقیما اندازه گیری نمیشود و به کمک متغیرهای قابل اندازه گیری دیگر تعیین میشوند:

I=(LN1)H

در هسته دوم B با شار مغناطیسی φ بصورت زیر بستگی دارد:

Φ=N2AB

φ با محاسبه انتگرال زمانی ولتاژ Uمحاسبه میشود. مطابق با قانون القای فارادی

V=-dφdt          ⟶     Udt=φ

N1: تعداد دورهای سیم پیچ اول      N2: تعداد دورهای سیم پیچ دوم      A: مساحت سطح مقطع ماده فرومغناطیس

بنابراین AN2 مقدار ثابت است و میتوان Bرا با کمک انتگرال زمانی U محاسبه کرد.

با محاسبه مساحت حلقه هیستر زیس BH، انرژی اتلاف شده در واحد حجم را بدست میآوریم.

B.dH=EV